www.on4nb.be Questionnaire 1 du 14 mai 2007 - Correction du QCM.

Chaque fin de semaine, vous retrouverez sur ces pages les réponses aux exercices sous forme de fichiers pdf et word. Voici donc les solutions.

1 – Une source de tension continue a une tension de 24 V à ses bornes.

Elle débite 600 mA dans une charge R . Quelle est la valeur de cette résistance ?

C : 40 Ω

Il s’agit d’une simple application de la loi d’ohm           ( manuel Harec page 8 )

R = U / I = 24 V / 0,6 A = 40 Ω

2 – Lorsque la fréquence d’une tension alternative augmente:

C : La période devient plus courte

Puisque fréquence f = 1 / T ( T étant le symbole de la période )

( manuel Harec page 23 )

3 – Un autotransformateur est alimenté par une tension Up de 115V à une fréquence de 60 Hz .Le nombre de spires total Np est de 1150 . Où doit se trouver la prise de sortie si on veut obtenir une tension Us de 24 V en sortie  ?

A : 240 spires

Formules : Us = ( Ns / Np ) x Up Þ Us / Up = Ns / Np  Þ  Ns = Us / Up x Np

= 24 / 115 x 1150 = 240 spires Il faut donc que la prise soit à 240 spires

Vous remarquerez que la fréquence 60 Hz n’est pas utile ici .

Plus simple : Np / Up = 1150 /115 = 10 sp/V  Us = Ns x sp/V = 24 x 10 = 240

( manuel Harec page 38 )

4 – Un réseau de deux résistances R1 et R2 montées en série, est alimenté par une tension continue qui débite une puissance de 150 W .

Quelle est la puissance approximative consommée par la résistance R2 de 56 Ω, si R1 a une valeur de 100 Ω ?

B : 54 W

Il s’agit d’un circuit série donc Itotal = IR1 = IR2

P = U x I = R x I²  Þ I² = P / Rtotale = 150 / 156 = 0,9615 A ou 961,5 mA

PR2 = R2 x I²  = 56 x 0,9615 A  » 54 W

Remarque : Il était inutile ici de chercher la valeur I ( ÖI² ) puisque la puissance dissipée par R2 est donnée par  I² x  R2

( manuel Harec page 10 )

5 – Quelle est l’affirmation correcte concernant la seconde loi de Kirchhoff ?

A : Dans un circuit électrique fermé, la somme des FEM est égale à la somme des chutes de tension

Dans ce genre de questions bien choisir la réponse qui respecte la forme donnée dans le manuel… N’oubliez pas que l’ordinateur ne tient pas compte des  nuances !

( manuel Harec page 14 )