www.on4nb.be Questionnaire 3 du 28 mai 2007 : Correction du QCM.

11 – Les conducteurs sont des matériaux qui ont :

C : un grand nombre d’électrons libres.

Attention ne pas confondre avec le nombre d’électrons sur la dernière couche, inférieur à 4, et qui détermine la valence…

Voir éventuellement les précisions dans l’exposé du 5 mai

( manuel HAREC page 7 )

12 - Comment peut-on définir le concept de courant électrique ?

D : le courant électrique est un mouvement d’électrons libres dans un conducteur.

( manuel HAREC page 7 )

13 – Dans les calculs concernant les circuits électroniques, on considère que le  courant électrique va de la borne positive vers la borne négative d’une source. Cette direction est appelée :

B : le sens conventionnel

( manuel HAREC page 7 )

14 – Dans le schéma suivant, Quelle est la valeur de I ?

C : 5 mA

Un courant entrant de 20 mA

Deux courants sortants connus de 5 et 10 mA soit 15 mA

I sortant inconnu = 20 – ( 5 + 10 ) = 5 mA

Car : « en un point donné, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants »

( manuel HAREC page 14   1ère loi de Kirchhoff )

15 - Une résistance de 10 Ω est branchée sur une source de tension de 100 V. Quelle est la puissance dissipée dans cette résistance ?

A : 1000 W

La puissance peut se calculer directement par la formule  P = U² / R

Soit P = 100² / 10 = 10000 / 10 = 1000 W ou 1 kW

On peut aussi, pour ne pas avoir à retenir toutes les formules, résoudre ce problème en deux lignes :

1 passer par la loi d’ohm pour calculer le courant : I = U / R = 100 / 10 soit 10 A

2 P = U x I = 100 V  x 10 A = 1000 W

( manuel HAREC pages 9 & 10  Loi de Joule )