www.on4nb.be Correction QCM N°4 du 4 juin 2007

16 – Quelle est à 5 Ω près, la résistance équivalente de ce circuit ?

B : 700 Ω

R // = ( R1 x R2 ) / ( R1 + R2 )

= (820x600)/(820+600) » 346,5 Ω

R totale = 346,5 + 200 + 150 = 696,4788 Ω

( Manuel HAREC page 13 )

17 - Quelle est la valeur de la capacité équivalente de ce circuit ?

A : 20 nF

Deux capacités identiques en série = 10/2 = 5nF

En parallèle elles s’additionnent = 5 + 15 = 20 nF

( Manuel HAREC page 20 )

18 – Dans un pont de Wheastone représenté ci contre,

quelle est la résistance mesurée par un galvanomètre placé entre les bornes A et B ?

A : 720 Ω

Les résistances sont placées en série deux à deux

Les deux réseaux série sont placés en parallèle entre A & B

Þ 1000 + 200 en parallèle sur 1000 + 800

Þ (1200 x 1800 ) / ( 1200 + 800 ) = 720 Ω

C’est un réseau de résistances série / parallèle représenté un peu différemment

( Manuel HAREC page 13 )

19 - Quelle est l’impédance d’une self idéale de 1 mH, si on lui applique une  fréquence de 1000 Hz ?

A : ( 0 - j 6.28 ) Ω

XL = 2 pf L = 2 x 3,14 x 1 . 10³ X 1 . 10-³ = 6,28 Ω (  la réactance XL est  valable uniquement  pour cette fréquence )

Comme il s’agit d’une self idéale, la résistance série est 0 Ω

Þ ( 0 - j  6.28 ) Ω car le déphasage du courant est en retard de 90°

( Manuel HAREC page 33 )

20 - Exprimée en coordonnées rectangulaires, quelle est l’impédance d’un circuit comportant une self de 10 µH placée en série avec une résistance de 20 Ω lorsque le circuit est soumis à une fréquence de 5 MHz ?

A : (20 + j 314) Ω

Même formule que dans la question précédente pour déterminer XL

XL = 2 pf L = 2 x 3,14 x 5 . 106 X 10 . 10-6 = 314 Ω

Þ ( 20 - j  314 ) Ω ( 20 étant la valeur de la résistance pure )

Pour rappel :  on peut représenter un point sur un plan de deux façons, soit en donnant sa position en X et Y ( abscisse , ordonnée ) soit en indiquant l’angle et la longueur du vecteur ( module ) qui définit sa position.

Comme il s’agit d’un circuit électrique alternatif, nous parlons ici de position sur une sinusoïde, on prendra donc en considération un point x représentant la partie réélle ( résistive, sans déphasage ) et la partie imaginaire ( déphasée en fonction du type de circuit capacitif + ou selfique - )

C’est l’application simple du théorème de Pytagore, qui permet de retrouver la position si on connaît la longueur de chaque coté ou la longueur de l’hypoténuse ( h ) et l’angle ( j ) formé par rapport à l’une des bases .

On utilise le sin(j)  s’il s’agit de l’angle opposé, ou le cos(j) pour l’angle adjacent…

Pour ces deux types de représentations, on parlera de :

coordonnées rectangulaires Z = (x,y)

coordonnées polaires           Z = (h,j)

( manuel HAREC page 4 )

Encore une remarque, il faut savoir que le point recherché sur la sinusoïde, peut se trouver, en fonction du déphasage, dans l’un des quatre QUADRANTS numérotés I , II , III et IV

Cette notion sera utilisée lors de l’étude de la modulation de phase.