www.on4nb.be Correction QCM 6 du 18 juin 2007 : Electricité QCM.

26 – Quatre sources de tension identiques connectées en série ont une résistance interne (ρ) de 0,1 Ω . L'ensemble est chargé par une résistance de 1 Ω dans laquelle circule un courant de 10 A. Quelle est la f.é.m. (E) des sources ?

A : 3,5 V

La tension aux bornes U = R x I = 1 x 10 soit 10 V ( car tout est en série )

La résistance interne totale  r = r1 + r2 + r3 + r4 = 4 x 0,1 = 0,4 Ω

La chute de tension ( symbolisée par ) µ = r x I = 0,4 x 10 = 4 V

E totale = U + la chute de tension = 10 + 4 = 14 V

E1 = E2 = E3 = E4 = 14 / 4 = 3,5 V

Attention dans le fichier IBPT, les réponses à ces deux problèmes sont inversées !

Þ la tension aux bornes U devient plus élevée que la f.é.m alors qu’en réalité,   U = f.é.m –  chute de tension soit  U = E – (r x I)

le symbole r ( Rho ) étant la résistance interne

( Manuel HAREC pages 14 à 16 )

27 - Quatre sources de tension identiques connectées en série ont une résistance interne (symbolisée par ρ) de 0,1 Ω. L'ensemble est chargé par une résistance de 1 Ω dans laquelle circule un courant de 10 A.

Quelle est la tension aux bornes  (U) des sources ?

B : 2,5 V

On peut reprendre la résolution du problème précédent, conserver la valeur de E, et en retirer la chute de tension : U1 = U2 = U3 = U4 = f.é.m – chute de tension µ =  r x I  = 0,1 x 10 = 1 V

U = E - µ = 3,5V -1 = 2,5 V

voir remarque précédente concernant l’erreur dans les solutions IBPT.

( Manuel HAREC pages 14 à 16 )

28 –  La composante magnétique d'un champ électromagnétique :

D : peut aussi bien être dirigée horizontalement que verticalement

C’est logique puisque le conducteur traversé par le courant peut être horizontal ou vertical…

( Manuel HAREC page 21 )

29 -  Pour réaliser un blindage contre les champs électriques, il faut utiliser un matériau qui possède :

D : une haute conductibilité

Logique car un champ électrique se produit dans la partie isolante nommée « le diélectrique » ( voir l’effet capacitif )

Pour « blinder » un circuit contre les champs électriques il faut donc l’enfermer dans une enveloppe en matière conductrice qui drainera le champ à la masse…

( Manuel HAREC page 18 )

30 - Afin de créer un blindage contre les champs magnétiques, on utilise un matériau avec :

B : une forte perméabilité

Remarques :

Pour rappel : la perméabilité se représente par le symbole µ ( mu )

On parle d’ailleurs de « mumétal » pour certains noyaux ferromagnétiques dont la perméabilité magnétique relative µr est 10 fois plus élevée que celle du fer .

µ0 est la perméabilité dans le vide c’est une constante qui vaut :

4π×10-7 H/m . ( Henry / mètre )

Induction magnétique = B ou b

Champ magnétique = H

b = µ x H

Les mêmes matériaux peuvent être utilisés pour créer un blindage ( s’il enveloppe les selfs ) ou pour améliorer le couplage mutuel si le matériau est utilisé comme noyau dans la structure des deux self …

Un noyau ferreux ou non ferreux placé dans un champ magnétique  ne produit pas le même effet sur la fréquence d’un circuit oscillant…

En effet, quand on utilise un noyau en métal non ferreux ( cuivre, argent, or… ) ou même de l’eau, les lignes de force du champ magnétique s’écartent légèrement .  A l’inverse, elles se rapprochent légèrement s’il n’y a pas de noyau ( air ) ou s’il s’agit d’un noyau d’aluminium…

Par contre, s’il s’agit d’un noyau ferreux les lignes de force se rapprochent très fortement, la densité du champ magnétique est beaucoup plus intense et par conséquent l’action sur la fréquence sera beaucoup plus efficace …

( Manuel HAREC page 21 )

Remarque, les questions ont été volontairement choisies très semblables pour attirer votre attention sur les risques de confusion ! bien lire les énoncés…