www.on4nb.be Questionnaire 11 du 22 septembre 2007 - Correction du QCM

51 – Quelle est ± la longueur d’un dipôle ( demi-onde ) réglé sur 21150 KHz ?

B : 7m10

Formule : 300/21,15 = 14m184 ( onde entière ) / 2 = demi onde

Car : l = 300 / f  (f en MHz et l en m )   ou l = 300 x 10 8 / f (f en Hz et l m )

( Manuel HAREC page 116 )

52 – Une antenne demi-onde alimentée à une extrémité est également appelée ?

C : antenne Zeppelin ( ou antenne Zeep )

( Manuel HAREC page 117 )

53 – Que devient l’impédance d'une antenne ground-plane si on rabat les radians vers le bas par rapport au plan horizontal ?

B : son impédance augmente

La Ground-plane a normalement 36,5 Ω ( 73 / 2 ) On peut ainsi l’adapter à 50 Ω

( Manuel HAREC page 118 )

54 – Le point d’alimentation d’un doublet replié est ?

A : symétrique

Il s’agit toujours d’un dipôle même si les brins sont repliés... Pour l’utiliser avec un feeder coaxial il faut placer un symétriseur ( BALUN )

( Manuel HAREC page 117 -118  )

55 – Par rapport à la bande passante d’un dipôle demi-onde simple, la bande passante d’un doublet replié dont les conducteurs ont un même diamètre constant est ?

B : toujours plus grande

Souvenez-vous, le facteur Q est plus faible donc l’accord est moins critique quand on s’éloigne de f0 ... Le ROS sera donc moins influencé par d’éventuelles variations d’impédance dues à l’environnement...

( Manuel HAREC page 117-118 )