www.on4nb.be Correction 15 du 14 octobre 2007 : Antennes QCM.

71 – Quelle est approximativement l’impédance d'une antenne quart d'onde verticale placée au dessus d’un plan de masse parfait ?

B : 36 Ω

C’est la moitié de l’impédance d’un dipôle.

72 – L’impédance d’un dipôle demi-onde utilisé au dessus de sa fréquence de résonance est:

C : inductive

En effet, la fréquence étant plus élevée que f0, le fil d’antenne est trop long et par conséquent son impédance est inductive.

73 – Quand on reçoit, dans un environnement sans obstacle, un signal VHF de polarisation verticale, sur une antenne à polarisation horizontale, le signal reçu

A : sera atténué de 25 à 35 dB

Pour rappel,

- la différence de polarisation n’est pas contrôlable dans les bandes HF puisque les ondes se propagent par réflexions et changent aléatoirement de polarisation.

- D’autres phénomènes peuvent interférer sur la polarisation dans le cas de transmissions par satellites ( non géostationnaires ) où la distance entre l’émetteur et l’antenne varie en permanence suite au déplacement ( effet Doppler ) . De plus, la distance étant très importante et les fréquences très élevées, l’atténuation due à une erreur de polarisation est beaucoup plus sensible. Pour contrer ce problème on utilise parfois la polarisation circulaire.

74 – Laquelle de ces antennes ne peut-on pas installer sur un toit ?

D : une antenne isotropique

Puisqu’il s’agit d’une antenne théorique utilisée comme référence pour le calcul du gain des antennes

75 – Deux antennes identiques, ayant chacune un gain de 10 dBi sont alimentées en phase. Quel est le gain maximal de ce groupe d’antennes?

B : 13 dBi

En effet, une seconde antenne placée en phase et à une distance suffisante ne double pas le gain, mais ne peut apporter qu’un supplément de +3dbi aux 10 dBi  de gain de la première antenne. Pour rappel,  ce gain va diminuer si la seconde antenne est placée trop près et perturbe le champ rayonné de la première...