www.on4nb.be Questionnaire 16 du 19 octobre 2007 -  Correction du QCM

76 – Si une antenne a un gain de 2,14 dB par rapport à une antenne isotropique, son gain par rapport à un doublet est de :

C : 0 dB

Les 2,14 dB représentent justement le gain d’une antenne dipôle par rapport à l’antenne de référence dite « isotropique » il s’agit donc d’un dipôle ( ou doublet ) et par conséquent  il n’y a pas de gain supplémentaire...

77 – S’il est exact que le gain minimum d'une antenne située à une certaine distance du sol est au moins supérieur de 3 dB à celui de la même antenne placée dans l'espace, cela devrait s’expliquer par l’affirmation suivante :

A : au-dessus du sol, une partie de la puissance est réfléchie vers l’antenne et cette même puissance n’est rayonnée que dans une demi sphère .

En effet, c’est exact ; le rayonnement dans l’espace ne subissant aucune influence due à l’environnement, il est uniforme dans toutes les directions, donc on peut considérer qu’il est contenu dans une sphère.

Si l’antenne se trouve à une hauteur égale à une demi-onde, le plan de sol réfléchit la moitié de la puissance en phase vers l’antenne, donc théoriquement, il n’existe plus de rayonnement que dans une demi-sphère. Par conséquent, les 50% de puissance viennent renforcer le rayonnement utile...

Or 50% correspond bien à un gain de +3 dB

78 – La puissance apparente rayonnée ( P.A.R. ou E.R.P) d’une station est exprimée en :

A : watts

Il s’agit en effet de la puissance de l’émetteur   et non de celle rayonnée par une antenne... donc la puissance s’exprime en watts contrairement à l’antenne pour laquelle on peut indiquer le gain de puissance en dBi ( par rapport à l’antenne isotropique ) ou en dBd ( gain de l’antenne dipôle )

79 –  Un émetteur envoie une puissance de 100 W, à travers une ligne d’alimentation dont la perte totale est de 6dB, vers une antenne qui a un gain de 10 dBi . Sa P.A.R.  est de :

C : 250 W

En effet :

il reste ¼ de la puissance à la sortie du câble d’alimentation soit  25 watts

Donc  Þ  puissance à l’entrée de l’antenne x 10 . log ( 10 dBi )

=    25 x 10 log(10 ) = 250

Dans le cas de ce problème particulier, on peut connaître ces valeurs sans faire de calculs...

Pour rappel :

Log(10) = 1

Log(100) = 2 etc.

Une perte se calcule comme un gain mais donne une valeur négative...

on sait aussi que les pertes s’additionnent ;  donc -6 dB est une perte équivalant à mettre en série 2 pertes de  -3 dB . or -3 dB = 50%... et 50% des 50% restants = 25% donc -6 dB = 25% de la puissance totale soit pour 100 Watts = 25 W.

Þ 10 log(10 ) x 25 = 10 x 25 = 250 Watts...

CQFD

80 – Le diagramme de rayonnement horizontal d’une antenne verticale :

D : a une forme concentrique d’amplitude égale dans toutes les directions. ( rayonnement omnidirectionnel )

En effet, une antenne « ground plane » ( GPA ) bien dégagée,  rayonne de la même manière dans toutes les directions... donc le rayonnement a bien la forme d’un cercle...