www.on4nb.be Questionnaire 1 du 14 mai 2007 -  Electricité QCM.

Chaque semaine plusieurs questions seront ajoutées en tête de cette liste. Leur nombre peut varier en fonction du temps nécessaire à les résoudre.

1 – Une source de tension continue a une tension de 24 V à ses bornes. Elle débite 600 mA dans une charge R . Quelle est la valeur de cette résistance ?

A : 14,4 Ω

B : 8,64 Ω

C : 40 Ω

D : 0,025 Ω

2 – Lorsque la fréquence d’une tension alternative augmente:

A : La période  devient plus longue

B : L’amplitude diminue

C : La période  devient plus courte

D : le courant devient plus faible

3 – Un autotransformateur est alimenté par une tension Up de 115V à une fréquence de 60 Hz .Le nombre de spires total Np est de 1150 . Où doit se trouver la prise de sortie si on veut obtenir une tension Us de 24 V en sortie  ?

A : 240 spires

B : 460 spires

C : 40 spires

D : 24 spires

4 – Un réseau de deux résistances R1 et R2 montées en série,  est alimenté par une tension continue qui débite une puissance de 150 W .

Quelle est la puissance approximative consommée par la résistance R2 de 56 Ω, si R1 a une valeur de 100 Ω ?

A : 1 W

B : 54 W

C : 15 W

D : 100 W

5 – Quelle est l’affirmation correcte concernant la seconde loi de Kirchhoff ?

A : Dans un circuit électrique fermé, la somme des FEM est égale à la somme des chutes de tension

B : Dans un circuit électrique fermé, la somme des courants est nulle

C : Dans un circuit électrique fermé, la somme des courants est égale à la somme algébrique des tensions

D : Dans un circuit électrique fermé, la somme des courants est indépendante da la tension du réseau