www.on4nb.be Questionnaire 7 du 25 juin 2007 : Electricité QCM.

31 – Dans la position 1, l'appareil de mesure indique 6A, et dans la position 2, il indique 0,5 A. Quelle est la valeur de Rx ?

A : 18 Ω

B : 19,5 Ω

C : 4,5 Ω

D : 16,5 Ω

32 – Calculez la valeur de I si R1 = 120 Ω, R2 = 150 Ω, la tension en charge U = 50 V, la résistance interne Ri = 2 Ω

A : 0,77 A

B : 0,8 A

C : 0,75 A

D : 0,72 A

33 –Quelle est la longueur d'onde pour une oscillation d'une fréquence de 15 MHz?

A : 20 m

B : 200 m

C : 60 m

D : 2 m

34 –Un récepteur est éloigné de 100 km d'un émetteur sur lequel il est accordé. La fréquence est de 145.550 MHz. Combien de temps faut-il pour que le signal de l'émetteur arrive au récepteur ?

A : 33 ms

B : 33 µs

C : 0,33 ms

D : 3,3 ms

35 – Si la valeur instantanée d'une tension alternative sinusoïdale, d'une fréquence de 1000 Hz est égale à 10 Volt. Quelle est sa valeur 10 ms plus tard ?

A : 7,07 V

B : 1 V

C : 10 V

D : 0,707 V

Les réponses seront sur le site le week-end prochain