www.on4nb.be Questionnaire 10 du 17 septembre 2007 : Antennes QCM.

46 – Les ondes électromagnétiques rayonnées par une antenne sont produites par ?

A : Le courant qui parcourt l’antenne

B : La tension qui parcourt l’antenne

C : la conjonction des champs électrique et magnétique

D : la longueur d’onde du signal RF

47 – Un émetteur transmet sur une fréquence de 14100 KHz .Si le feeder est taillé à l/2 dans un câble coaxial RG-213/U dont le coefficient de vélocité VF = 0.66, quelle doit être la longueur du câble coaxial ?

A : 21m30

B : 10m64

C : 7m02

D : 14m05

48 – Quelle est l’impédance d’une antenne dipôle alimentée au centre ?

A : 300 Ω

B : 75 Ω

C : 50 Ω

D : 600 Ω

49 – Quelle est l’unité employée pour définir le gain par rapport à une antenne théorique de référence ?

A : dB

B : dBd

C : dBi

D : dBm

50 – Pourquoi l’utilisation de la plupart des câbles coaxiaux aux fréquences supérieures à 1 GHz est-elle déconseillée ?

A : à cause de son impédance caractéristique

B : à cause des pertes en série dues à la résistivité du cuivre

C : à cause des pertes en parallèle dues à l’effet de filtre passe-bas

D : à cause de la difficulté de tailler le câble à la bonne dimension aux fréquences élevées

Les réponses seront sur le site le week-end prochain