www.on4nb.be Questionnaire 11 du 22 septembre 2007 : Antennes QCM.

51 – Quelle est ± la longueur d’un dipôle ( demi-onde ) réglé sur 21150 KHz ?

A : 14m20

B : 7m10

C : 3m50

D : 4m68

52 – Une antenne demi-onde alimentée à une extrémité est également appelée ?

A : Antenne long fil

B : open-end antenna

C : antenne Zeppelin

D : Antenne Lévy

53 – Que devient l’impédance d'une antenne ground-plane si on rabat les radians vers le bas par rapport au plan horizontal ?

A : son impédance diminue

B : son impédance augmente

C : son impédance  passe à 73 Ω

D : l’impédance reste constante

54 – Le point d’alimentation d’un doublet replié est ?

A : symétrique

B : asymétrique

C : mis à la terre

D : utilisable uniquement avec un feeder coaxial

55 – Par rapport à la bande passante d’un dipôle demi-onde simple, la bande passante d’un doublet replié dont les conducteurs ont un même diamètre constant est ?

A : parfois plus petit

B : toujours plus grande

C : identique

D : plus influencé par l’environnement

Les réponses seront sur le site le week-end prochain