www.on4nb.be Questionnaire 12 du 29 septembre 2007 : Antennes QCM.

56 – Une antenne Zeppelin demi-onde est couramment alimentée en son extrémité

A : par un câble 75 Ω

B : par une ligne twin lead de 300 Ω

C : par un câble 50 Ω

D : une ligne parallèle, dite ligne ouverte

57 – Si une antenne verticale utilisée en quart d’onde a une longueur physique de 1/8 d’onde, où faut-il installer la self de résonance  pour obtenir la plus grande efficacité ?

A : à mi-hauteur de l’antenne

B : vers le haut de l’antenne

C : à la sortie de l’émetteur

D : à la base de l’antenne

58 – Si on place une self sur un brin rayonnant d’antenne, quelle est son influence sur la bande passante et donc sur le ROS de cette antenne?

A : la bande passante est augmentée et l’influence sur le ROS est moins élevée

B : la bande passante est inchangée, donc il n’y a aucune influence sur le ROS

C : la bande passante diminue, le ROS augmente rapidement quand la fréquence s’éloigne de f0

D : Le ROS varie de la même manière en fonction de f0

59 – Quelle est la longueur de l’élément directeur d'une yagi taillée sur  21.100 KHz ?

A : approximativement 12,2 m

B : approximativement 6,6 m

C : approximativement 3,3 m

D : approximativement 7,1 m

60 – Quel est le gain typique d’une antenne Yagi à 3 éléments par rapport à une antenne isotrope ?

A : 12 dB

B : 2,4 dB

C : 14 dB

D : 8 dB

Les réponses seront sur le site le week-end prochain