www.on4nb.be Questionnaire 13 du 7 octobre 2007 : Antennes QCM.

61 – Qu’appelle-t-on les éléments parasites d’une antenne Yagi ?

A : Le réflecteur

B : Les éléments du dipôle

C : Les éléments directeurs

D : Les éléments réflecteur plus directeur(s)

62 – Que constate-t-on quand on allonge le boom d’une antenne yagi, si on modifie la position des éléments en conséquence ?

A : le rapport avant arrière augmente mais le gain diminue

B : le ROS diminue

C : la largeur de bande augmente mais le Gain diminue sensiblement

D : le gain augmente

63 – Une antenne parabolique, de1m de diamètre,  est utilisée sur une fréquence de 5 GHz. Comment se comporte-t-elle sur 10 GHz ?

A : le gain devient plus grand mais l’angle d’ouverture lui devient plus faible

B : le gain et l’angle d’ouverture deviennent plus petits

C : le gain et l’angle d’ouverture augmentent

D : le gain diminue et l’angle d’ouverture augmente

64 – A quoi servent les trappes accordées dans une antenne doublet ?

A : à augmenter le rendement de l’antenne

B : à faire résonner le dipôle sur plusieurs bandes de fréquences

C : à obtenir une impédance d’alimentation constante

D : à obtenir un meilleur rapport avant/arrière

65 – Sur quelle(s) bande(s) de fréquence(s) doivent résonner les trappes d’un dipôle si on veut pouvoir l’utiliser en  40 et 80 m ?

A : la bande des 3,5 MHz

B : la bande des 7 MHz

C : les bandes des 3,5 et 7 MHz

D : la bande des 14 MHz

Les réponses seront sur le site le week-end prochain