www.on4nb.be Questionnaire 15 du 14 octobre 2007 : Antennes QCM.

71 – – Quelle est approximativement l’impédance d'une antenne quart d'onde verticale placée au dessus d’un plan de masse parfait ?

A : 52 Ω

B : 36 Ω

C : 72 Ω

D : 18 Ω

72 – L’impédance d’un dipôle demi-onde utilisé au dessus de sa fréquence de résonance est:

A : une valeur réelle d’impédance faible

B : une valeur réelle d’impédance élevée

C : inductive

D : capacitive

73 – Quand on reçoit, dans un environnement, un signal VHF de polarisation verticale, sur une antenne à polarisation horizontale, le signal reçu

A : sera atténué de 25 à 35 dB

B : sera atténué d'environ 3 dB

C : ne sera pratiquement pas atténué

D : ne sera pas lisible

74 – Laquelle de ces antennes ne peut-on pas installer sur un toit ?

A : une antenne yagi

B : une antenne verticale ⅝ l

C : une antenne parabolique

D : une antenne isotropique

75 – Deux antennes identiques, ayant chacune un gain de 10 dBi sont alimentées en phase. Quel est le gain maximal de ce groupe d’antennes?

A : 20 dBi

B : 13 dBi

C : 10 dBi

D : 15,4 dBi

Les réponses seront sur le site le week-end prochain