www.on4nb.be Remarque exercices du 18 juin 2007 : Electricité QCM.

Voici deux questions très semblables qui peuvent prêter à confusion, c’est d’ailleurs ce qui semble s’être produit dans le fichier IBPT où les réponses ont été inversées…

en conséquence, lisez bien les énoncés au moment de l’examen !

26 – Quatre sources de tension identiques connectées en série ont une résistance interne (ρ) de 0,1 Ω . L'ensemble est chargé par une résistance de 1 Ω dans laquelle circule un courant de 10 A. Quelle est la f.é.m. (E) des sources ?

A : 3,5 V

La tension aux bornes U = R x I = 1 x 10 soit 10 V ( car tout est en série )

La résistance interne totale  r = r1 + r2 + r3 + r4 = 4 x 0,1 = 0,4 Ω

La chute de tension ( symbolisée par ) µ = r x I = 0,4 x 10 = 4 V

E totale = U + la chute de tension = 10 + 4 = 14 V

E1 = E2 = E3 = E4 = 14 / 4 = 3,5 V

Attention dans le fichier IBPT, electricite-fr.xls les réponses à ces deux problèmes sont inversées !

Þ la tension aux bornes U devient plus élevée que la f.é.m alors qu’en réalité,   U = f.é.m –  chute de tension soit  U = E – (r x I)

le symbole r ( Rho ) étant la résistance interne

( Manuel HAREC pages 14 à 16 )

27 - Quatre sources de tension identiques connectées en série ont une résistance interne (symbolisée par ρ) de 0,1 Ω. L'ensemble est chargé par une résistance de 1 Ω dans laquelle circule un courant de 10 A.

Quelle est la tension aux bornes  (U) des sources ?

B : 2,5 V

On peut reprendre la résolution du problème précédent, conserver la valeur de E, et en retirer la chute de tension : U1 = U2 = U3 = U4 = f.é.m – chute de tension µ =  r x I  = 0,1 x 10 = 1 V

U = E - µ = 3,5V -1 = 2,5 V

voir remarque précédente concernant l’erreur dans les solutions IBPT.

( Manuel HAREC pages 14 à 16 )